«Утверждаю»

Генеральный директор –

Председатель Правления

ТОО «Урал Ойл энд Газ»

______________Досмухамбетов Б.М.

____    _______________2025 г.

Первый заместитель

Генерального директора –

Член Правления

ТОО «Урал Ойл энд Газ»

________________ Лю Гуантао

_____    ______________ 2025 г.

Система наряд-допуска

ТОО «Урал Ойл энд Газ»

г. Уральск – 2025 год

Разработал (а)

| № | Ф.И.О. | Должность | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мухамедгалиев Б.Р. | Ведущий инженер СТБОТиОС |  |

Согласования

| № | Ф.И.О. | Должность | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зайнуллин А.А. | Руководитель службы СТБОТиОС |  |
| 2 |  |  |  |

Лист изменений

| Издание | Внесенные изменения | Дата изменения |
| --- | --- | --- |
| А1 | Первое издание | 01.03.2023 |
| А2 | Второе издание | 04.08.2023 |
| А3 | Третье издание | 11.10.2025 |

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВВЕДЕНИЕ	5

2.	ЦЕЛЬ	5

3.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	6

4.	ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	7

5.	СПРАВОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ССЫЛКИ	8

6.	РОЛИ И ОБЯЗАННОСТИ	9

7.	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ	14

7.1.	Система НД	14

7.2.	Компетентность ответственных лиц по НД	15

7.3.	Категория работ	15

7.4.	Матрица определения требований к заданию	16

7.4.1.	Документация может включать в себя:	16

7.5.	Работы повышенной опасности	17

7.6.	Требования к оформлению и утверждению НД и контролю за выполнением работ	19

7.7.	Стандартная форма наряда-допуска	20

7.8.	Специальные разрешения	20

7.9.	Утверждение НД	20

7.10.	Требования к проведению инструктажа перед началом работ	21

7.11.	Требования к анализу безопасности работ	21

7.12.	Совместный выезд на рабочий участок	22

7.13.	Срок действия НД, продление, закрытие и хранение	22

7.14.	Карта задания	23

7.15.	Оценка опасных факторов	23

7.16.	Отбор проб воздушной среды	23

7.17.	Проведение финальной проверки безопасности перед началом по НДПР	24

8.	ПРИЛОЖЕНИЯ	25

Лист ознакомления	26

- ВВЕДЕНИЕ

Одним из основных мероприятий, направленных на предупреждение производственного травматизма, несчастных случаев и аварийных ситуаций при выполнении работ повышенной опасности является наличие в компании системы нарядов-допусков. Система наряд-допуска (далее система НД) разработана в соответствии с Правилами оформления и применения нарядов-допусков при производстве работ в условиях повышенной опасности Утверждёнными приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 28 августа 2020 года № 344.

Данная процедура описывает процесс оформления, регистрации, утверждения, выдачи, продления, закрытия и хранения нарядов-допусков и сопутствующей документации.

- ЦЕЛЬ

Система НД разработана с целью обеспечения безопасного производства всех видов работ на территории объектов ТОО «Урал Ойл энд Газ» (далее Товарищество), а также определения единого порядка оформления, регистрации, утверждения, выдачи, продления, закрытия и хранения НД и сопутствующей документации.

Система НД разработана для координации и контроля производства работ, выполняемых Товариществом, подрядными и субподрядными организациями.

Система НД предназначена для обеспечения:

- Охраны здоровья и труда персонала

- Защиты окружающей среды, целостности оборудования и активов Товарищества

- Планирования, координирования и контроль производства работ повышенной опасности и работ с низким уровнем риска.

- Четкого определения ролей и обязанностей ответственных за безопасную организацию и производство работ

- Четкого понимания всем персоналом, выполняющим работы, характера работ, опасных и вредных производственных факторов, мер контроля и временные рамки выполнения работ.

- Четкого понимания всем персоналом, выполняющим работы действий в аварийной ситуации, знания ближайших безопасных пунктов сбора и маршруты эвакуации.

- Планирования и выполнения всех отключений и повторных подключений в соответствии с поставленной задачей и безопасного выполнения данных операций.

- Обеспечения выдачи соответствующего разрешения на выполнение работ.

- Официального информирования всех заинтересованных сторон.

- Достаточного уровня компетентности у персонала, вовлеченного в организацию и безопасное выполнение работ, за счет предоставления соответствующего обучения и проверки уровня компетентности.

- Права на остановку работ

- Контроля и координирования одновременных работ

- Приема-передачи между сменами в тех случаях, когда для выполнения работ требуется больший период, чем одна смена, или при смене ответственных лиц, подписывающих НД.

- Официальной передачи участка работ, при котором гарантируется полное завершение работ и приведение рабочего участка в безопасное состояние.

- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Требования, изложенные в процедуре обязательны к выполнению всеми подразделениями Товарищества и подрядными организациями.

Данная система НД не применима к работам выполняемыми подрядными организациями, в случае:

•	 Если работы, связанные с повышенной опасностью, выполняемые подрядными организациями по актам-допускам (Приложение 8 Акт-допуск на производство работ - UOG-HSE-PR-007-F06.) оформленным на предоставление территории для выполнения работ на территории Товарищества, НД оформляются уполномоченными лицами подрядных организаций.

Примечание: если через участок, выделяемый для производства работ, связанных с повышенной опасностью, проходят действующие токопроводы, газопроводы, теплопроводы, нефтепроводы, кислотопроводы или другие действующие коммуникации, а также работают технологические машины и механизмы, то участок не передается подрядной организации по акту-допуску для производства работ.

Оценку риска проверяет и согласовывает представитель службы ОТ, ТБ и ООС Товарищества.

Все Наряд-допуски согласовывает представитель Товарищества при помощи печати «Согласовано». Подрядчик на ежедневной основе высылает информацию по Нарядам-допускам и ходе выполнения работ.

- ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

| РК | Республика Казахстан |
| --- | --- |
| Товарищество | ТОО «Урал Ойл энд Газ» |
| ОТ, ТБ и ООС | Охрана труда, техника безопасности и охрана окружающей среды |
| Наряд допуск (НД) | Документ, составленный в письменной форме, применяется для осуществления контроля за выполнением определенных видов работ в соответствии с объемом и условиями, изложенными в наряде-допуске. Цель данного документа заключается в том, чтобы помочь работникам убедиться, что сопутствующие опасные факторы выявлены, и меры по их контролю применены для обеспечения безопасного выполнения работ. |
| Подрядная организация (Подрядчик) | организация, которая согласно контракту, выполняет работы, поставляет товары или оказывает услуги, которые могут влиять на качество обеспечения производственной безопасности |
| Карта задания | Вид разрешения на проведение работ категории 4, которое выдается на бланке Карта задания на выполнение работы Допускающим. |
| Производитель работ (ПР) | Сотрудник Товарищества, подрядной организации, занимающий должность бригадира, или ответственный за проведение работ, назначенный приказом, который во время проведения работ должен находиться на объекте и нести ответственность за безопасное и качественное выполнение работ. |
| Исполнители работ | Персонал, отвечающий определенным требованиям по физическому состоянию, прошедший необходимое обучение в сфере охраны труда и безопасности. |
| Выдающий НД | Сотрудник Товарищества, назначенный приказом, ответственный за организацию и безопасное выполнение работ по НД. |
| Допускающий | Сотрудник Товарищества, назначенный приказом, ответственный за организацию и безопасное выполнение работ по НД на участке. |
| Анализ безопасности работ (АБР) | Анализ опасных факторов, связанных с заданием, который разрабатывается Производителем работ, совместно с членами бригады ежедневно на месте выполнения работ. |
| АСОР | Анализ степени опасности работ |
| ТО | Техническое обслуживание |
| ОПР | Одновременно проводимые работы |
| СИЗ | Средства индивидуальной защиты |
| СКЗ | Средства коллективной защиты |
| ПС | Пункт сбора |
| Специальное разрешение на проведение работ | Документ, который используется для установления особых мер предосторожности, необходимых для выполнения специальных видов работ, как например, изоляции высоковольтных кабелей, разрешение на использование дыхательного оборудования и т. д. |
| Пошаговая производственная процедура (ППП) | Пошаговая процедура, составленная в письменном виде, определяющая порядок проведения регулярных работ, включая работу на определенном оборудовании, эксплуатацию или ремонт оборудования/установок. Данная процедура включает этапы работы, опасности и риски, которые с ними связаны, и меры их контроля. |
| IDLH - Immediately dangerous to life or health. Непосредственно опасные для жизни или здоровья. | Концентрация токсичных, агрессивных или удушающих веществ в воздухе, которая создаёт мгновенную опасность для жизни или вызывает необратимое ухудшение здоровья (или ухудшение здоровья впоследствии), или может привести к тому, что рабочий не сможет самостоятельно покинуть опасную зону. |
| ВЛ | Воздушные линии |

- СПРАВОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ССЫЛКИ

| № | Номер документа / ссылка | Название / описание |
| --- | --- | --- |
|  | Кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК | Трудовой кодекс Республики Казахстан |
|  | Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 28 августа 2020 года № 344. | Правил оформления и применения нарядов-допусков при производстве работ в условиях повышенной опасности |
|  | Приказ Министра по инвестициям и развитию РК от 30.12.2014 №355 | Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности |
|  | UOG-HSE-PR-001-R | Процедура по идентификации и оценке рисков |
|  | UOG-HSE-PC-007-R | Политика применения права на остановку работ |
|  | UOG-HSE-PR-047 | Процедура по видам инструктажей в области ОТ, ТБ и ООС |
|  | UOG-HSE-PR-043 | Процедура по управлению доступом |
|  | UOG-HSE-PR-039 | Процедура обучения по ОТ, ТБ и ООС |

- РОЛИ И ОБЯЗАННОСТИ

Руководство Товарищества несет ответственность за:

- утверждение данной процедуры;

- назначение ответственных лиц по НД приказом;

- организацию и обеспечение выполнения мероприятий по созданию безопасных условий труда;

- защиту Работников от рисков, связанных с выполнением всех видов работ по НД и картам задания;

- создание условий и организацию обязательного обучения работников, ответственных лиц по НД;

- утверждение перечня работ повышенной опасности.

Руководитель Службы ОТ, ТБ и ООС

- Оказывает содействие по внедрению данной процедуры на объектах Товарищества;

- Проверяет и контролирует правильное выполнение процедуры;

- Регулярно проводит и организует плановые и внеплановые инспекции строительной площадки и производственных участков на предмет выполнения процедуры;

- Готовит отчеты о результатах проверок и корректирующие действия на рассмотрение и принятие мер руководством Товарищества.

Выдающий НД

- Проводить предварительное совещание с ПР, ответственным за ТБ и Допускающим для обсуждения предстоящей работы и оценки рисков. В зависимости от вида, места и условий, которые могут повлиять на выполнение работ, определять дату и время их начала.

- Определять меры, обеспечивающие безопасное выполнение работ, необходимость профильного специалиста (ответственного руководителя), убедиться, что ПР и члены бригады, имеют соответствующую квалификацию.

- Обеспечивать организацию и безопасное производство работ по системе НД.

- Убедиться, что указанные в НД требования по безопасному выполнению работ выполнимы и достаточны.

- Согласовывать изменения в составе бригады с соответствующим оформлением в НД.

- При необходимости совмещать обязанности допускающего или ответственного руководителя.

- При отсутствии допускающего, закрывать и подписывать НД.

- Обеспечивать своевременное распределение копий НД и закрытие НД

- Осуществлять первичную и повторную выдачу НД, после того как убедится, что все меры указанные в НД выполнены и достаточны.

- Согласовывать НД Подрядных организаций

- Обеспечивать ведение электронного журнала учета выдачи НД и карт заданий.

- Осуществлять периодический контроль работ и соблюдения требований безопасности на рабочей площадке.

- При необходимости инициировать оформление сертификатов на механическое, электрическое отключение и сертификат на отключение систем защиты для отключения оборудования с вывешиванием ярлыков / установкой замков и т. д.

- Проверять и утверждать сертификаты на отключения и подключения, предоставленные ПР, и взаимодействовать с уполномоченными лицами.

- Принимать участие в планировании и координировании параллельных и одновременных работ.

- Обеспечивать хранение закрытых НД.

Допускающий к работе

- Убедиться, что работы проводятся в соответствии с требованиями НД и результатами анализа опасных факторов.

- Принимать меры по подготовке рабочего участка, как определено НД

- Разъяснять Производителю работ действия персонала в случае аварийной ситуации на объекте (например, месторасположение пунктов сбора, контактная информация).

- Уведомлять всех задействованных Производителей работ и Допускающих об одновременно проводимых работах на участке, и о связанных с ними опасных факторах.

- По мере необходимости участвовать в координировании работ, проводимых разными бригадами на одном участке.

- Посещать рабочий участок совместно с Производителем работ, показать местоположение оборудования / участка согласно НД.

- Ежедневно посещать рабочий участок с целью проверки безопасности на участке и дальнейшего продления срока НД.

- Уведомлять Производителя работ о любых изменениях технологических условий работ, которые могут повлиять на ход других рабочих заданий.

- По мере необходимости, участвовать в инструктаже перед началом работ.

- Посетить рабочий участок с целью проверки завершения работ, уборки на рабочем месте и подтверждения безопасности возобновления работ перед тем, как закрыть НД.

- Ознакамливается с результатами оценки риска, планами и объемом работ по НД и должен убедиться, что предстоящие работы не повлияют на другие одновременно проводимые работы на участке;

- На этапе планирования определяет категорию работ с использованием Матрицы требований к заданию;

- Удостовериться в назначении Производителя работ приказом из числа квалифицированных и опытных бригадиров или мастеров для работы понаряд-допуску.;

- Обеспечивает выполнение надлежащего анализа опасных факторов на этапе планирования для всех видов работ в рамках предстоящего объема НД;

- Определяет необходимость согласования запланированного объема работ и взаимодействия с другими службами;

- Разрабатывает и/или оказывает содействие в разработке НД и планов работ;

- Утверждает НД, поставив свою подпись в соответствующем разделе;

- Подтверждает завершение работ, поставив свою подпись в разделе «Работы завершены»;

- Определяет необходимые подготовительные мероприятия (вывод оборудования на техобслуживание, отсечение оборудования с вывешиванием ярлыков / установкой замков и т. д.) и обеспечивает их выполнение до начала работ;

Производитель работ

- Проверить правильность составления планов работ, результатов анализа опасных факторов, АБР и условий НД с вовлечением соответствующих профильных специалистов.

- Проверять рабочий участок совместно с Допускающим и/или Выдающим.

- Обеспечивать наличие всех необходимых ресурсов (например, квалифицированный / обученный персонал, инструменты и оборудование, СИЗ) для безопасного выполнения работ.

- При одновременно проводимых работах тесно взаимодействовать с производителем работ других бригад, чтобы обеспечить безопасное выполнение работ, уведомить Выдающего и Допускающего для дальнейшей координации действий, по мере необходимости.

- Проверять свои рабочие участки и другие прилегающие участки на предмет одновременно проводимых работ (ОПР), которые могут повлиять на работу своей бригады.

- Обеспечивать выполнение мероприятий по подготовке рабочего участка исполнителями работ и Допускающим.

- Заполнить АБР с учетом замечаний членов рабочей бригады.

- Проводить инструктаж на рабочем месте перед началом работ с членами бригады.

- Проверить наличие необходимых сертификатов обучения у всех исполнителей работ.

- Подписаться в списке исполнителей работ, подтверждая тем самым свое присутствие на рабочем участке, проведение инструктажа и понимание объема работ и требований ТБ.

- Обеспечивать проведение повторной проверки перед началом работ, по мере необходимости.

- Постоянно проверять место проведения работ на предмет изменения рабочих условий (например, в начале каждой смены, изменение погодных условий) и дополнять форму АБР вручную.

- Определяет категорию работ совместно с Допускающим;

- Назначает исполнителей работ на каждом рабочем участке в пределах вверенной территории;

- Обеспечивать понимание и соблюдение условий и мер предосторожности, указанных в наряде-допуске, непосредственными исполнителями работ по наряду;

- Взаимодействует с Допускающим, чтобы своевременно отреагировать на изменение условий, которые могут повлиять на работу бригад на вверенном участке;

- По завершению работ обеспечить порядок на рабочем месте, надлежащее складирование и хранение всех материалов.

- Во время проведения работ должен находиться на участке и нести ответственность за безопасное выполнение работ.

- Производитель работ не может физически выполнять работы.

Наблюдатель

- Назначается Производителем работ из числа бригады

- Выполняет функции пожарного наблюдателя или дежурного наблюдателя при работе в замкнутом пространстве и огневых работах.

Представитель службы ОТ, ТБ и ООС

- Разрабатывает презентацию по правильному оформлению НД;

- Проводит обучение всем ответственным лицам по системе НД касательно правильного оформления, применения НД;

- Ведет базу данных, прошедших обучение по НД;

- Проводит регулярные инспекции на рабочем месте на предмет соблюдение требований данной процедуры.

- Проверяет и согласовывает оценку риска 1, 2, 3 категории работ

- Оказывать содействие вовлеченному персоналу с выполнением требовании системы НД.

- Проверять правильность заполнения НД и сопутствующих документов.

- Выявлять возможные одновременные работы и уведомлять об этом Выдающего

- Оказывать содействие ВНД в регистрации НД, разрешений, сертификатов на отключения, оценки риска и других сопутствующих документов.

- Своевременно заполнять электронный журнал учета выдачи наряд-допусков и карт задания.

- По запросу составлять отчеты по НД

- Участвовать в собраниях по НД и оказывать содействие ВНД

- Обеспечивать наличие достаточного количества бланков НД и сопутствующей документации

- Обеспечивать хранение закрытых НД

Исполнители работ

- Принимают участие в обсуждении АБР во время ежедневного целевого инструктажа перед началом работ;

- После прохождения целевого инструктажа пишут печатными буквами свои фамилии и ставят подпись в «Списке исполнителей работ» в форме АБР, подтверждая участие в инструктаже перед началом работ, понимание объема работ и требований ТБ;

- Соблюдают требования НД, АСОР и АБР во время подготовки рабочего участка и выполнения работ;

- Знают места расположения пунктов сбора (ПС) и безопасного пути следования к ним;

- Используют необходимые средства индивидуальной защиты (СИЗ) и применять только исправные инструменты и оборудование заводского производства;

- Проверяют СИЗ, инструменты и оборудование на работоспособность согласно рекомендациям производителя;

- Бережно относиться к оборудованию, инструментам, СИЗ, СКЗ и другому имуществу.

- Приступают к выполнению работ после ознакомления с НД, АСОР и обсуждения АБР на месте проведения работ и проведения соответствующей проверки перед началом работ и разрешения ПР;

- Обеспечивают порядок и безопасные условия на месте проведения работ;

- Применяют право на остановку работ в случае обнаружения небезопасных действий и/или условий, и уведомляют Производителя работ и/или Допускающего;

- Выполняют уборку рабочего места после завершения работ.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

  - Система НД

Система НД имеет два разрешительных документа на проведение работ. Для работ повышенной опасности оформляется наряд-допуск (далее НД). Для работ с низким уровнем риска оформляется карта задания.

Общие требования безопасности при проведении работ по НД:

•	Планирование, организация и контроль выполнения работ

•	Проведена предварительная оценка рисков и рассмотрены все вопросы безопасности

•	Сотрудники обучены, имеют соответствующую квалификацию и по состоянию здоровья пригодны к выполнению работ

•	Применены средства индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с оценкой риска и минимальными требованиями на объекте

•	На местах работ имеются производственные инструкции, знаки безопасности и предупреждающие надписи

•	До начала выполнения работ разработан план действий персонала при возникновении аварийной ситуации

•	Участок работ огражден и исключен допуск лиц, не связанных с выполнением данной работы

•	Оборудование, механизмы, инструменты и устройства безопасности пригодны и исправны

•	Оборудование, механизмы, инструменты, материалы, вещества имеют паспорта, необходимые сертификаты и инструкции по эксплуатации, составленные изготовителем

•	На рабочем участке поддерживается чистота и порядок

•	При возникновении условий, представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, каждый сотрудник обязан остановить работу!

  - Компетентность ответственных лиц по НД

Лица, ответственные за организацию и безопасное производство работ по НД должны быть назначены приказом, иметь соответствующую квалификацию и опыт работы, необходимое обучение по безопасности и охране труда, промышленной, пожарной, электробезопасности и другое. А также пройти внутренне обучение по оценки риска и наряд-допуску Товарищества.

Ответственные лица по НД после назначения приказом, проходят внутреннее обучение по оценке риска и наряд-допуску. После успешного прохождения обучения делается запись в Паспорте по ОТ, ТБ и ООС. Подробнее смотрите процедуру обучения по ОТ, ТБ и ООС - UOG-HSE-PR-039.

  - Категория работ

Лица, ответственные за планирование и составление графика работ по соответствующим дисциплинам, должны определить категорию намеченной работы на этапе планирования с использованием UOG-HSE-PR-007-F01 «Матрица требований к заданию».

- Категория 1 – сложные работы или работы, имеющие ограниченное количество мер контроля для предотвращения серьезных травм или происшествий со смертельным исходом;

- Категория 2 – работы, характеризующиеся в промышленности высокой вероятностью получения травм и происшествий со смертельным исходом, при условии отсутствия надлежащих мер контроля;

- Категория 3 – работы, где основные опасные факторы выявлены, и при наличии защитных мер контроля, существует низкая вероятность получения серьезных травм и происшествий со смертельным исходом;

- Категория 4 – несложные (рутинные) работы, выполняемые согласно утвержденным рабочим процессам.

  - Матрица определения требований к заданию

Необходимо использовать Матрицу определения требований к заданию (см. UOG-HSE-PR-007-F01 «Матрица требований к заданию») для определения обязательной документации, списка утверждающих лиц, средств взаимодействия, срока действия НД и требований к продлению по каждому заданию, исходя из установленной категории работ.

    - Документация может включать в себя:

- специальные разрешения – для таких работ, как работы на электроустановках, работ в замкнутом объеме, радиография, газоопасные работы, работы по изоляции источников опасной энергии, огневые работы;

- стандартная форма НД – используется для общих работ, работ на высоте, грузоподъемных работ и т.д.;

- карта задания – может быть применена для работ, не требующих наряда-допуска;

- анализ степени опасности работ (АСОР);

- документально оформленный анализ безопасности работ (АБР).

- UOG-HSE-PR-007-F03 СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ РАБОТ при необходимости.

Ответственные лица: Производитель работ, Допускающий и Выдающий НД согласно Матрицы ответственности. Приложение UOG-HSE-PR-007-F08 Матрица ответственности.

Средства взаимодействия включают в себя: анализ опасных факторов, совместное посещение рабочих участков, целевой инструктаж перед началом работ с заполнением АБР, а также контроль за ходом выполнения работ. Матрица определения требований к заданию отражает детальное описание средств взаимодействий в зависимости от категории работ.

Срок действия стандартного НД зависит от категории работ, указанных в Матрице определения требований к заданию.

Для выполнения следующих видов работ не требуется оформление НД:

- технологические работы, выполняемые согласно утвержденным пошаговым производственным процедурам и рутинным обязанностям оператора;

- работы по техобслуживанию, выполняемые согласно утвержденным процедурам ТО в зданиях специального назначения, стационарных мастерских и цехах.

- визуальные инспекции и/или осмотры, обходы территории без применения инструментов или оборудования с соблюдением обязательных процедур контроля доступа на объекты. например, аудиты, инспекции по ОТ, ТБ и ООС, административные задания, посещение рабочих площадок;

- работы в офисной среде, где отсутствуют открытые источники энергии (электричества, пара), либо при условии их полной изоляции компетентным лицом в рамках выполняемого задания;

- аварийное реагирование и учебно-тренировочные занятия.

  - Работы повышенной опасности

Руководители структурных подразделений совместно с службой ТБ, ОТ и ОС составляют перечень работ повышенной опасности.

Приложение UOG-HSE-PR-007-F07 – Перечень работ повышенной опасности.

Руководство Товарищества утверждает перечень работ повышенной опасности.

| Виды работ | Требования | Исключения |
| --- | --- | --- |
| Работы в замкнутом объеме | Все | Нет |
| Огневые работы с открытым источником огня | Все другие огневые работы с открытым источником огня | В безопасных местах, утвержденных Товариществом для проведения сварочных работ |
| Работы на высоте | Работы на высоте 1,3 метра и более Когда требуется использование индивидуальной страховочной системы |  |
| Грузоподъемные работы | Все другие грузоподъемные работы | Работы с использованием погрузчика |
| Изоляция источников опасной энергии | Все другие виды работ с изоляцией источников опасной энергии |  |
| Снятие изоляции с источников опасной энергии | Все другие виды работ со снятием изоляции источников опасной энергии |  |
| Земляные работы | - Земляные работы, выполняемые с применением электротехнического оборудования - Земляные работы, выполняемые без применения электротехнического оборудования (например, лопаты) на глубине более 0,5 м. | - Земляные работы, выполняемые без применения электротехнического оборудования (например, лопаты) на глубине менее 0,5 м. |
| Электрические работы без снятия напряжения | Все работы без снятия напряжения, когда работник находится в зоне опасности поражения электрическим током или дуговой вспышки | - Работы на системах <42V - Работы на низковольтных системах / на системах регулирования тока (т. е., сигналы 4–20 mA) |
| Электрические работы со снятием напряжения | Отключение систем ≥ 50 В с целью проведения работ на токоведущих частях и компонентах | - Работы на системах <42V - Работы на низковольтных системах / на системах регулирования тока (т. е., сигналы 4–20 mA) |

  - Требования к оформлению и утверждению НД и контролю за выполнением работ

- НД утверждается на выполнение установленного объема работ в течение определенного периода времени, указанного в НД. Требуется оформить новый НД в случае изменений в первоначальном объеме работ;

- Производитель работ по НД и Допускающий к работе не может быть одним и тем же человеком;

- НД должен быть заполнен на языке, понятном для членов бригады, правильность заполнения и ясность записей проверяется Допускающим;

- В случае события, которое представляет опасность для работников, задействованных на участке работ, все работы и действие НД должны быть приостановлены до тех пор, пока Допускающий и Выдающий не подтвердят безопасность условий работ;

- В случаях, когда ответственность за работу по НД переходит от одного департамента/отдела к другому, требуется оформление нового НД;

- Лица, ответственные за нижеуказанные роли, назначаются согласно Матрице ответственности. Приложение UOG-HSE-PR-007-F08 Матрица ответственности. Только назначенные на эти роли лица могут быть ответственными за допуск к работе:

- Производитель работ,

- Допускающий,

- Выдающий НД.

- Ответственные лица при утверждении Наряд-допуска пишут ФИО, дату, время и ставят подпись.

- При одновременной работе на одном объекте нескольких подрядных организаций перед оформлением наряда-допуска организация-заказчик (Товарищество) совместно с подрядными организациями разрабатывает дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности труда и указывает их в наряде-допуске, который выдается производителю работ каждой организации.

- Работы, производимые вблизи действующих железнодорожных, автомобильных дорог, линий электропередач, газо- и теплопроводов, и других, действующих открытых (скрытых) коммуникаций и технологических линий, а также все земляные работы предварительно согласовываются лицом, выдающим наряд-допуск с организациями, обслуживающими эти объекты. Соответствующие документы (схемы, коммуникации), в случае необходимости, прилагаются к наряду-допуску.

  - Стандартная форма наряда-допуска

- Стандартная форма НД оформляется для всех видов работ, включая, земляные работы, работы на высоте и грузоподъемные работы.

- Стандартная форма НД должна включать в себя полный объем работ, НД открывается на одну рабочую смену и может быть продлен на ежедневной основе до 7 дней. Исключение составляет работы 1 категории, которые открваются на одну (1) смену.

- Если для работ требуется специальное разрешение отметить в графе «Особые виды работ».

- Если объём работ по НД требует дополнительного рассмотрения иными группами или отделами кроме уполномоченных утверждающих, то Допускающий и/или Выдающий должны указать эти дополнительные группы/отделы в стандартной форме НД.

Например: В зависимости от глубины земляных работ и метода их проведения, могут потребоваться дополнительные согласования.

- Если для проведения работ по НД, требуется перекрытие дорог, необходимо указать в НД и оповестить заинтересованные стороны.

  - Специальные разрешения

Существуют специальные виды работ, для выполнения которых требуется оформление отдельных специальных разрешений, которые утверждаются в порядке, описанном в соответствующих процедурах по ТБ.

- Проведение электрических работ - UOG-HSE-PR-060;

- Процедура проведения радиографических работ - UOG-HSE-PR-058;

- Проведение газоопасных работ - UOG-HSE-PR-061;

- Процедура изоляции источников энергии - UOG-HSE-PR-041;

- Процедура входа в замкнутое пространство - UOG-HSE-PR- 049;

- Проведение огневых работ - UOG-HSE-PR-054.

  - Утверждение НД

Как указано в матрице определения требований к заданию, Производитель работ, Допускающий и Выдающий, должны подписать НД для утверждения всех работ категорий 1, 2 и 3. Каждая из этих ролей должна выполняться разными ответственными лицами. В исключительных случаях Выдающий и Допускающий может быть одно лицо. При таком совмещении ролей, ответственным лицом должны быть подписаны обе строки на бланке НД.

В случае отсутствия подписи одного из них, UOG-HSE-PR-007-F02 «Бланк НД» считается недействительным.

Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах, заполняется с соблюдением четкости и ясности записей. Исправления и подчистки в наряде-допуске не разрешаются, заполнение всех граф наряда-допуска производится в соответствии с содержанием поясняющего текста. В графах, не требующих заполнения, делается прочерк:

- один экземпляр должен находиться на рабочем участке;

- второй экземпляр остается у представителя службы ОТ, ТБ и ООС.

До начала работы наряд-допуск подписывается производителем работ, после выполнения мероприятия по обеспечению безопасности труда, указанные в наряде-допуске, подписывает Допускающий. Выдающий НД подписывает последним убедившись, что все условия НД соблюдены и работы могут начаться безопасно.

Наряд-допуски подрядных организаций, которые работают по собственной системе НД, оценку риска проверяет и согласовывает ведущий инженер по ОТ, ТБ и ООС Товарищества, наряд-допуски согласовывает представитель Товарищества при помощи печати «Согласовано».

  - Требования к проведению инструктажа перед началом работ

Производитель работ должен провести ежедневный инструктаж перед началом работ с исполнителями работ, используя форму анализа безопасности работ (АБР) для обсуждения потенциальных опасных факторов, средств защиты и мер контроля для объема работ, запланированного на текущую смену.

Инструктаж перед началом работ должен проводиться для работ всех категорий 1, 2, 3 и 4, в том числе для работ, не требующих оформления НД.

Участие в инструктаже перед началом работ подтверждается подписями исполнителей работ в форме АБР.

В случае смены исполнителей работ Производитель работ должен провести целевой инструктаж перед началом работ для вновь прибывших исполнителей работ, используя при этом форму АБР.

Подробное описание проведения целевого инструктажа и Форма АБР приведена в UOG-HSE-PR-001 «Процедуре по идентификации и оценке риска».

  - Требования к анализу безопасности работ

АБР используется при выполнении работ повышенной опасности (категории 1,2 и 3) и категории 4 по запросу Выдающего. Подробное описание и Форма АБР приведена в UOG-HSE-PR-001 «Процедуре по идентификации и оценке риска».

  - Совместный выезд на рабочий участок

Непосредственно перед утверждением НД, Допускающий и Производитель работ должны посетить рабочий участок и проверить, что все требования по НД выполнены. После подтверждения принятых подготовительных мероприятий НД может быть утвержден.

Производитель работ и Допускающий совместно проверяют НД на участке работ и подтверждают, что:

- правильно указаны объем работ и место выполнения работ;

- определены дополнительные средства защиты и меры по снижению рисков;

- указаны и выполнены требования к действиям в случае аварийной ситуации (станция для промыва глаз, пункты сбора, аварийные выходы);

- выявлены объёмы одновременно проводимых или несогласованных работ.

  - Срок действия НД, продление, закрытие и хранение

Максимальный срок действия НД и требования к ежедневному продлению НД в зависимости от категории работ указаны в «Матрице определения требований к заданию».

Для работ 2 и 3 категории, Допускающий должен подписать НД в начале смены в разделе ежедневного продления срока НД, однако при посещении рабочего участка в течение рабочей смены Допускающий должен проверить текущие рабочие условия и подписаться в форме АБР.

При перевахтовке в течение рабочей смены, лица, подписавшие в разделе продления НД, автоматически передают ответственность по выполнению обязанностей в рамках НД своему сменщику или уполномоченному лицу. Дополнительные подписи, в связи с перевахтовкой, необходимо произвести принимающей стороне в графе «Изменения в составе ответственных лиц», также продлить на текущую смену.

По завершению работ и/или срока действия НД, необходимо закрыть наряд-допуск, заверив подписью Производителя работ и Допускающего. Необходимо вернуть форму закрытого НД на место регистрации.

НД и вся сопроводительная документация (например, анализ опасных факторов) должны храниться у координатора НД в течение одного (1) года с момента завершения работ. В случае происшествия – в течение сорока пяти (45) лет вместе с отчётами расследования происшествия.

  - Карта задания

К работам Категории 4 относятся виды работ, которые могут быть выполнены без оформления стандартного наряда допуска. Карта задания UOG-HSE-PR-007-F04 может быть применима к работам, если:

- ведется работа без открытых источников огня;

- ведутся рутинные работы, выполняемые на постоянной основе.

Карта задания оформляется в двух экземплярах и выдается Допускающим на срок, достаточный для завершения запланированного объема работ по Категории 4 (не более 6 месяцев). При проведении работ по Карте задания назначение Производителя работ не требуется. Исполнители работ, допущенные к выполнению задания по Карте задания, должны указать свою фамилию, дату и расписаться в соответствующей графе Карты после того, как Допускающий проведет письменный АБР.

Учет и регистрация карты задания ведется ведущий Инженером ОТ, ТБ и ООС Товарищества согласно UOG-HSE-PR-007-F05 «Журнал регистрации нд и карт задания». По завершению работ по Карте задания, Допускающий сдает карту координатору НД. Карта задания должна храниться в течение одного (1) года от даты его закрытия.

В случае происшествий – в течение сорока пяти (45) лет вместе с отчетами расследования происшествия.

В случае изменения в составе исполнителей работ (при перевахтовке, при ротации) необходимо заполнить соответствующие графы в Карте задания.

  - Оценка опасных факторов

На этапе планирования работ требуется провести анализ опасных факторов в соответствии с выполняемым видом работ и сопутствующих опасных факторов.

Для проведения анализа опасных факторов применяется стандартная форма анализа степени опасности работ (АСОР).

АСОР используется при выполнении работ повышенной опасности (категории 1,2 и 3).

Подробное описание и Форма АСОР приведена в UOG-HSE-PR-001 «Процедуре по идентификации и оценке риска».

  - Отбор проб воздушной среды

Проведение отбора проб воздушной среды требуется во всех случаях, когда есть вероятность присутствия опасной воздушной среды, в том числе: недостаток или избыток кислорода; воспламеняющийся газ / пар; непосредственно опасная для жизни или здоровья концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны; токсичная среда, превышающая допустимые пределы воздействия (подробнее в UOG-HSE-PR-048 «Процедура по отбору проб воздушной среды») все результаты проведения отбора проб воздушной среды заносятся в UOG-HSE-PR-048 -F06 «Сертификат контроля воздушной среды».

  - Проведение финальной проверки безопасности перед началом по НДПР

Проверочный лист Наряда-допуска на Производство Работ используется для обеспечения системного и документированного контроля состояния безопасности при выполнении работ по наряд-допуску.

Цель данного документа, подтвердить, что перед началом и в процессе работ:

- все требования промышленной и пожарной безопасности соблюдены;

- персонал обеспечен необходимыми СИЗ и допущен к работе;

- место проведения работ соответствует требованиям охраны труда.

Проведение финальных проверок работ по наряд допуску на производство работ исполняется представителем службы ТБ, ОТ и ОС по форме UOG-HSE-PR-007-F09 Проверочный лист Наряда-допуска на Производство Работ. Данная проверка применяется при выполнении работ повышенной опасности (категории 1,2 и 3), оформленным по системе наряд-допуска.

Порядок применения

До начала работ ответственный руководитель или производитель работ:

- проводит осмотр рабочего места по пунктам проверочного листа;

- отмечает соответствие каждого пункта («Да/Нет»);

- фиксирует выявленные несоответствия и меры по их устранению.

Во время выполнения работ проверочный лист может использоваться для повторной (периодической) проверки соблюдения мер безопасности, особенно при изменении условий (смена персонала, погодные условия, оборудование и т. д.).

После завершения работ чек-лист прилагается к наряду-допуску и хранится вместе с ним как подтверждение проведения контроля.

- ПРИЛОЖЕНИЯ

UOG-HSE-PR-007-F01 МАТРИЦА ТРЕБОВАНИЙ К ЗАДАНИЮ

UOG-HSE-PR-007-F02 БЛАНК НД

UOG-HSE-PR-007-F03 СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ РАБОТ

UOG-HSE-PR-007-F04 КАРТА ЗАДАНИЙ

UOG-HSE-PR-007-F05 ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ НД И КАРТ ЗАДАНИЯ

UOG-HSE-PR-007-F06 АКТ-ДОПУСК ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

UOG-HSE-PR-007-F07 ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

UOG-HSE-PR-007-F08 МАТРИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ

UOG-HSE-PR-007-F09 Проверочный лист Наряда-допуска на Производство     Работ

# Лист ознакомления

| № п/п | Ф.И.О. | Должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |