ОЦЕНКА РИСКОВ

Очистка трубопровода GRE от Скважины U12 до Сборной Станции

Проект обустройства месторождения Рожковское  |  ТОО «Урал Ойл энд Газ»  |  ТОО «НефтестройСервис Лтд»

Дата: 05.05.2026  |  Документ: ПОР GRE-U12-SS  |  Стандарт: ISO 45001:2018 / Законодательство РК

| Объект: | Обустройство месторождения Рожковское — трубопровод GRE, участок U12→Сборная станция | Дата оценки: | 05.05.2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик: | ТОО «Урал Ойл энд Газ» | Следующий пересмотр: | До начала каждого этапа работ или при изменении условий |
| Подрядчик: | ТОО «НефтестройСервис Лтд» / ТОО «KAZGEOTECH» | Составил: | Prince Devarajan — Менеджер по ТБ |
| Стандарт ОР: | ISO 45001:2018 / Законодательство РК / Внутренние регламенты УОГ | Утвердил: | Джихад Садик — Руководитель проекта |

# 1. МАТРИЦА ОЦЕНКИ РИСКОВ (5×5)

| Вероятность / Тяжесть | 1 Незнач. | 2 Малая | 3 Средняя | 4 Тяжёлая | 5 Катастр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 – Почти наверняка | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 4 – Вероятно | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| 3 – Возможно | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 2 – Маловероятно | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 1 – Редко | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Интерпретация: ВЫСОКИЙ (15–25): немедленные меры, остановка работ при невозможности снижения. СРЕДНИЙ (8–14): требуются дополнительные контрольные меры, разрешение руководства. НИЗКИЙ (1–7): приемлемый риск при соблюдении стандартных процедур.

# 2. РЕЕСТР ОПАСНОСТЕЙ И ОЦЕНКА РИСКОВ

| Вид работ / Операция | Опасность / Угроза | Кто под угрозой | В | Т | Исх. риск | Меры по снижению риска (контрольные меры) | В | Т | Ост. риск | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В = Вероятность (1-5) Т = Тяжесть последствий (1-5) Риск = В × Т ¦ Высокий ≥15 ¦ Средний 8–14 ¦ Низкий 1–7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. СБРОС ДАВЛЕНИЯ ГАЗА (Шлейф скважины U12 → Факельный амбар) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сброс давления через тестовый сепаратор V-10060 на факельный амбар | Неконтролируемый выброс углеводородного газа — пожар / взрыв | Операторы, персонал площадки | 5 | 5 | HIGH | • Провести газоанализ в зоне работ до начала операции (LEL <10% — условие допуска) • ЗАПРЕТ начала работ при LEL ≥10% или при отказе факельного оборудования • Установить опасную зону ≥30 м: сигнальная лента, знаки, выставить наблюдателя • Поэтапное снижение давления — не более 0,5 МПа/мин с остановками для контроля • Проверить исправность и розжиг факельного амбара ДО начала сброса • Непрерывный мониторинг газоанализаторами (стационарный + персональный) в зоне сброса • СИЗОД (SCBA) для всего персонала в опасной зоне в течение всей операции • Связь: радио между постом скважины U12, постом сепаратора и постом факельного амбара • Дежурный пожарный расчёт с оборудованием на месте на весь период сброса • Наряд-допуск на газоопасные работы + АБР заполнены и подписаны • Вывести весь незадействованный персонал за пределы опасной зоны ⚠ Остаточный риск СРЕДНИЙ — работа допускается только при выполнении ВСЕХ мер выше | 2 | 4 | MEDIUM |  |
| Сброс давления газа | Утечка газа через неисправную запорную арматуру — отравление H₂S | Операторы, персонал площадки | 3 | 5 | HIGH | • Проверить арматуру на герметичность перед операцией • Применять СИЗОД (SCBA) при работе в зоне возможного присутствия H₂S • Персональные газосигнализаторы (H₂S порог: 5 ppm TWA, 10 ppm STEL) • Инструктаж по действиям при превышении порога H₂S • Аварийный план эвакуации согласован с ПЛА (RZK-NSS-000-PLN-HSE-00047-00) • Дежурство медицинского/спасательного персонала на объекте | 2 | 4 | MEDIUM |  |
| Сброс давления газа | Превышение давления в сепараторе V-10060 — механическое разрушение | Операторы | 3 | 5 | HIGH | • Проверить настройку и работоспособность предохранительных клапанов до начала работ • Контролировать давление по манометрам в режиме реального времени • Не превышать МДД сепаратора — табличку с МДД разместить у оборудования • Плановый осмотр сосуда под давлением с актом готовности • Запрет нахождения персонала в Line of Fire (≥5 м от фланцевых соединений) | 2 | 4 | MEDIUM |  |
| 2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (Скважина U12 и Сборная станция) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж торцевой заглушки 6" (U12GC16 / 100GC158) | Остаточное давление в трубопроводе — выброс среды под давлением (Line of Fire) | Операторы, слесари | 4 | 5 | HIGH | • Обязательная проверка давления по манометру перед демонтажем (P = 0 кг/см²) • Газоанализ в зоне демонтажа до начала работ • Применять правило Line of Fire — персонал не должен находиться напротив открываемого фланца • Откручивать заглушку плавно, начиная с противоположной от оператора стороны • СИЗОД, защитные перчатки, лицевой щиток • Наряд-допуск на работы с оборудованием под давлением | 2 | 4 | MEDIUM |  |
| Демонтаж заглушки / монтаж фланцевого узла | Падение тяжёлых деталей — травма рук, ног, тела | Слесари | 3 | 3 | MEDIUM | • Применять монтажные стропы или кран-балку при весе детали >25 кг • Перчатки с защитой от порезов и механических воздействий • Защитная обувь (ботинки со стальным носком) • Инструктаж по правилам ручного подъёма и перемещения грузов • Площадка демонтажа должна быть свободна от посторонних | 2 | 2 | LOW |  |
| Подготовка узла приёма — монтаж шланга и ёмкости для конденсата | Разлив углеводородного конденсата — скользкая поверхность, загрязнение почвы | Слесари, операторы, окружающая среда | 4 | 3 | MEDIUM | • Подготовить герметичную мобильную ёмкость для приёма конденсата до начала работ • Разместить Spill Kit (ЛАРН) в непосредственной близости от узла приёма • Использовать поддоны под соединения шлангов • При разливе — немедленно использовать сорбент из Spill Kit • Не допускать попадания конденсата на грунт — экологическая ответственность • Защитная обувь с нескользящей подошвой | 2 | 2 | LOW |  |
| 3. ЗАПУСК ОЧИСТНОГО УСТРОЙСТВА (Пига) — Скважина U12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка пига в трубопровод 6"-GC-U1211-D2X-40HET | Выброс пига под давлением азота при неправильной установке заглушки | Операторы, слесари | 4 | 5 | HIGH | • Проверить правильность установки и момент затяжки торцевой заглушки по схеме • Провести проверку герметичности при начальном давлении азота (≤2 бар) до выхода на рабочее давление • Запрет нахождения персонала в зоне перед заглушкой (Line of Fire) • Поэтапный набор давления азота с остановками для контроля • Газоанализ перед каждым запуском азота • СИЗОД + лицевой щиток при работе вблизи под давлением | 2 | 4 | MEDIUM |  |
| Подача азота от мобильной установки KAZGEOTECH | Утечка азота высокого давления — асфиксия (вытеснение кислорода) | Операторы, персонал в закрытых зонах | 3 | 4 | MEDIUM | • Проверить герметичность всех соединений азотной линии перед подачей газа • Запрет работы с азотом в закрытых/слабо вентилируемых пространствах • Применять детекторы кислорода (порог: <19,5% O₂ — эвакуация) • Маркировка азотных шлангов и оборудования (желтый цвет / надпись АЗОТ/N₂) • Инструктаж о рисках асфиксии для всего персонала • SCBA при работе в условиях возможного недостатка O₂ | 2 | 3 | LOW |  |
| Подача азота / создание рабочего давления | Превышение давления в трубопроводе — разрушение соединений | Операторы | 3 | 5 | HIGH | • Установить регулятор давления азота с настройкой на МДД трубопровода • Непрерывный контроль давления по поверенным манометрам • Предохранительный клапан на линии подачи азота • Выполнять контрольные остановки при давлении 25%, 50%, 75% от рабочего • Проверить целостность трубопровода GRE перед операцией (НК или ВИК) • Остановка подачи при любом признаке утечки | 2 | 4 | MEDIUM |  |
| 4. ПРИЁМ ОЧИСТНОГО УСТРОЙСТВА — Сборная станция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приём пига на узле приёма Сборной станции | Неожиданное прибытие пига — выброс остаточной газожидкостной среды | Операторы на узле приёма | 4 | 4 | HIGH | • Постоянная радиосвязь между постом запуска (U12) и постом приёма (Сборная станция) • Подтвердить готовность приёмного узла до начала запуска пига • Персонал на приёмном узле в СИЗОД (SCBA) в момент прибытия пига • Подключить шланг для отвода вытесняемой среды в герметичную ёмкость • Запрет нахождения персонала перед фланцем приёмника (Line of Fire) • Spill Kit в готовности на узле приёма | 2 | 3 | LOW |  |
| Извлечение пига из приёмника | Загрязнение конденсатом — контакт с углеводородами (дерматит, воздействие на кожу) | Слесари | 4 | 2 | MEDIUM | • Нитриловые или неопреновые перчатки при извлечении пига • Защитная одежда (комбинезон) — исключить попадание конденсата на кожу • При контакте — немедленно промыть водой с мылом • Утилизировать загрязнённый пиг и остатки конденсата в соответствии с экологическими требованиями • Mобильная ёмкость для приёма загрязнённого материала рядом | 2 | 2 | LOW |  |
| 5. ПРОДУВКА АЗОТОМ (Окончательная очистка шлейфа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продувка трубопровода азотом на факельный амбар | Воспламенение остаточных углеводородов при неполной продувке | Операторы, персонал станции | 3 | 5 | HIGH | • Газоанализ в точке выхода продувочного газа — продолжать до LEL <5% • Продувку выполнять только на факельный амбар — запрет выброса в атмосферу напрямую • Запрет применения открытого огня, искрообразующего инструмента в радиусе ≥30 м от факельного амбара • Персонал у факельного амбара в СИЗОД и огнезащитной спецодежде (FRC) • Непрерывный мониторинг давления при продувке • Остановка продувки при падении давления ниже минимума (возможная обратная тяга) | 2 | 4 | MEDIUM |  |
| Завершение продувки — изоляция трубопровода | Неверная изоляция — повторное попадание углеводородов в трубопровод | Операторы | 3 | 4 | MEDIUM | • Подтвердить закрытие всей запорной арматуры согласно P&ID (Markup Attachment) • Составить акт завершения работ с подписями ответственных лиц • Финальный газоанализ в трубопроводе перед сдачей • Установить заглушки на U12GC16 и 100GC158 согласно ПОР раздел 3.7 • Проверка списком (checklist) всех позиций арматуры по завершении | 1 | 3 | LOW |  |
| 6. РАБОТЫ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ (Согласно разделу 4 ПОР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Погрузочно-разгрузочные работы (оборудование азотной установки, пиг, ёмкости) | Падение груза / опрокидывание — тяжёлые травмы, летальный исход | Стропальщики, крановщик, персонал вблизи | 4 | 5 | HIGH | • Провести ПРР только при наличии допущенного крановщика и стропальщика • Использовать поверенные стропы и грузозахватные приспособления • Запрет нахождения персонала под поднятым грузом • Применять сигнальные жилеты и каски в зоне ПРР • Ветер >11 м/с — остановка ПРР • Обеспечить освещённость при работе в тёмное время суток | 2 | 4 | MEDIUM |  |
| Работы на высоте (при необходимости доступа к обвязке трубопроводов) | Падение с высоты — тяжёлые травмы, летальный исход | Монтажники, слесари | 3 | 5 | HIGH | • Работы на высоте >1,8 м только при наличии Наряд-допуска на работы на высоте • Применять страховочную привязь (EN 361 / ГОСТ) с амортизатором рывка • Точки крепления — нагрузка ≥15 кН • Применять инвентарные леса или подъёмники — запрет работ с приставных лестниц при риске падения • Каски с подбородочным ремнём для всего персонала в зоне работ на высоте • Rescue plan при работе на высоте — обеспечить спасательное оборудование | 2 | 4 | MEDIUM |  |
| Работа с метанолом (закачка химреагентов) | Контакт с метанолом — отравление (токсичен при попадании на кожу, при вдыхании) | Операторы химреагентов | 3 | 4 | MEDIUM | • Хранить метанол в маркированных закрытых ёмкостях • Нитриловые перчатки + химзащитный фартук + защитные очки при работе • СИЗОД с противогазным патроном при работе в условиях испарения • Запрет применения открытого огня вблизи метанола (ТВС) • Аварийный душ / станция промывки глаз в зоне хранения и применения • MSDS (паспорт безопасности) метанола на рабочем месте • Ёмкости для сбора пролитого метанола; утилизация как опасных отходов | 2 | 3 | LOW |  |
| 7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Все этапы работ | Разлив углеводородного конденсата / метанола на почву или водный объект | Окружающая среда, почва, грунтовые воды | 4 | 4 | HIGH | • Spill Kit (ЛАРН) размещён у каждого рабочего места (U12 и Сборная станция) • Применять вторичные поддоны под разъёмные соединения • Весь собранный конденсат утилизировать как нефтесодержащие отходы • Запрет слива в дренажные канавы, водоёмы • При аварийном разливе — активировать ПЛАРН; уведомить экологического инспектора в течение 1 часа • Документировать все разливы (журнал инцидентов) | 2 | 3 | LOW |  |
| Продувка / сброс газа на факельный амбар | Выбросы CO₂, CH₄, NOₓ в атмосферу — воздействие на климат | Окружающая среда | 5 | 3 | MEDIUM | • Минимизировать время горения факела — оптимизировать этапы сброса • Вести учёт объёмов сжигаемого газа согласно экологической отчётности • Обеспечить полное сжигание (КПД ≥98%) — контроль факела визуально и по датчикам • Уведомление контролирующих органов при плановом сжигании (если требуется по законодательству РК) | 3 | 2 | LOW |  |

# 3. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ)

| СИЗ | Стандарт / Спецификация | Применение |
| --- | --- | --- |
| Защитная каска | EN 397 / ГОСТ Р 12.4.207 | Все работы на объекте |
| Защитные очки / лицевой щиток | EN 166 / EN 1731 | Монтаж, демонтаж, работы с давлением |
| СИЗОД (SCBA) | EN 137 / NFPA 1981 | Газоопасные работы, H₂S зона, асфиксия |
| Персональный газосигнализатор | ATEX / IECEx — CH₄, H₂S, CO, O₂ | Все газоопасные работы |
| Огнезащитная одежда (FRC) | EN ISO 11612 / NFPA 2112 | Работы у факельного амбара, зоны сброса газа |
| Хим. защитные перчатки | EN 374 (нитрил/неопрен) | Работа с конденсатом, метанолом |
| Защитная обувь | EN ISO 20345 (S3) — стальной носок + антипрокол | Все работы на объекте |
| Страховочная привязь | EN 361 + амортизатор EN 355 | Работы на высоте >1,8 м |

# 4. ПЛАН АВАРИЙНОГО РЕАГИРОВАНИЯ

| Сценарий аварии | Немедленные действия | Ответственный / Ресурсы |
| --- | --- | --- |
| Утечка/выброс газа | Прекратить подачу N₂ → Закрыть арматуру → Эвакуация → Газоанализ → Доклад руководителю | Руководитель работ → АСС (ПЛА RZK-NSS-000-PLN-HSE-00047-00) |
| Возгорание/взрыв | Активировать систему пожаротушения → Эвакуация по плану эвакуации → Вызов пожарной службы → Сбор в точке сбора | Пожарный расчёт / АСС → УОГ Оперативный дежурный |
| Отравление/асфиксия | Извлечь пострадавшего в чистую зону (только с SCBA) → Первая помощь/СЛР → Вызов скорой помощи | Медицинский персонал → АСС → Скорая помощь 103 |
| Разлив конденсата/хим. вещества | Остановить источник → Spill Kit (ЛАРН) → Изолировать зону → Уведомить эколога | Эколог объекта → Специализированная организация по ПЛАРН |
| Падение с высоты / Травма | Не перемещать пострадавшего без медицинских указаний → Первая помощь → Вызов скорой → Уведомление руководства | Медицинский персонал → Скорая помощь 103 → Руководитель проекта |

# 5. КЛЮЧЕВЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ И ДОКУМЕНТЫ

| Документ | Применение | Статус |
| --- | --- | --- |
| Наряд-допуск на газоопасные работы | Все работы со сбросом/продувкой газа | Обязателен до начала работ |
| Наряд-допуск на работы с давлением | Демонтаж заглушек, работа с арматурой под давлением | Обязателен до начала работ |
| Наряд-допуск на работы на высоте | При необходимости доступа к обвязке | По мере необходимости |
| АБР (Анализ безопасности работ) | Ежедневный инструктаж перед каждым видом работ | Ежедневно |
| АСОР (Анализ степени опасности работ) | Снижение риска до ПЦНУ | До начала работ |
| ПЛА (RZK-NSS-000-PLN-HSE-00047-00) | Аварийное реагирование | На рабочем месте |
| Разрешение на сжигание (факел) | Сброс газа на факельный амбар | До начала сброса |

# 6. ПОДПИСИ И УТВЕРЖДЕНИЕ

| Должность | ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Менеджер по ТБ / Составил | Prince Devarajan |  | 05.05.2026 |
| Руководитель проекта / Утвердил | Джихад Садик |  | 05.05.2026 |
| Представитель Заказчика (УОГ) |  |  |  |
| Ответственный за ОС |  |  |  |

Примечание: Настоящая оценка рисков подготовлена в соответствии с требованиями ISO 45001:2018, законодательства Республики Казахстан в области промышленной безопасности и охраны труда, а также внутренних регламентов ТОО «Урал Ойл энд Газ». Оценка рисков подлежит пересмотру: при изменении условий труда, после любого инцидента, и не реже одного раза перед каждым новым этапом работ.